|  | EO Telescope | SWIR Telescope |
| --- | --- | --- |
| Wavelength | 0.43 – 0.80 µm | 0.80 – 1.80 µm |
| Horizontal FoV | 0.81° | 0.38° |
| Instantaneous FoV | 3.45 µrad | 5.18 µrad |
| F# | 6.2 | 6.2 |
| Sensor | Sony IMX545 | SenS 1280 L-STE Flex |
| Array Size | 4096 × 3000 | 1280 × 1024 |
| Pixel Size | 2.74 µm × 2.74 µm | 10 µm × 10 µm |
| Sensor Size | 11.31 mm × 8.24 mm | 12.8 mm × 10.24 mm |
| Minimum Focusing Distance | 800 m | 800 m |
| Operating Temperatures | -25 a +50 °C | -25 a +50 °C |